钥匙柜控制板通信协议说明

目录

一 数据格式	2

1 通信方式	2

2 通信参数	2

3 数据包格式	2

二 指令列表	4

1 开锁（0x11）	4

2 下发屏数据（0x14）	4

3 获取全部电机锁状态（0x90）	5

4 打开门锁（0xA1）	7

5 获取门锁（0xA2）	7

三 主动上报	9

1 上报标签状态（0x91）	9

2 上报门锁状态（0xA0）	9

四 错误码	10

一 数据格式

1 通信方式

主机操作设备采用“一问一答”（主机通过串口发送协议命令到设备，设备对相应命令进行应答）和“主动上报”（设备主动上报信息给上位机）的通信模式。

电机锁工作逻辑:

电机锁检测到钥匙会自动上锁并亮屏和绿灯，未检测到钥匙会自动熄屏和熄灯。应用软件操作开锁后，LED指示灯会自动闪烁，提示取钥匙，直到钥匙取走，或者超时上锁。钥匙取走后会主动息屏和熄灯。

2 通信参数

钥匙模块控制板波特率出厂默认115200

数据格式（起始位，数据位，校验位，停止位）可以根据通讯的需要由软件设置，下面是设备支持的数据格式：

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 波特率 | 固定: 115200 |
| 数据位 | 固定: 8 bits |
| 起始位 | 固定: 1 bits |
| 停止位 | 固定: 1 bit. |
| 校验位 | 固定: None |

默认设置为：

| 波特率 | 数据位 | 起始位 | 停止位 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115200 | 8 | 1 | 1 | None |

3 数据包格式

命令包由主机发送给设备，返回包由设备返回给主机。

(1)命令包格式 (主机到设备)：

| 0xAA | LEN (2Byte) | CMD (1Byte) | DATA [0…N] (n Byte) | CHECK (1Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PS：

(LEN) = (LEN + CMD + DATA)长度

(CHECK) = LEN  CMD  DATA [0]  …  DATA [n],  为异或操作“XOR”。

(2)返回包格式 (设备到主机)：

| 0xAA | LEN (2Byte) | CMD (1Byte) | DATA [0…N] (n Byte) | CHECK (1Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PS：

(LEN) = (LEN + CMD + DATA)长度

(CHECK) = LEN  CMD  DATA [0]  …  DATA [n],  为异或操作“XOR”。

。

(3)数据包中字节定义:

| 字段 | 长度(byte) | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 1 | 0xAA – “起始字节” – 标准控制字节，表示一个数据包的开始 |  |
| LEN | 2 | 数据包中数据字节的长度，包括LEN/ CMD/DATA区域长度，但不包括STX和CHECK。 |  |
| CMD | 1 | 命令字:由一个命令字组成，标识所属指令。 |  |
| DATA[0-N] | N | 这是一个长度与命令字有关的数据流。也有部分命令不需要附加数据. |  |
| CHECK | 1 | 1BYTE的校验字节,它包括除起始字节外所有字节的异或校验. |  |

二 指令列表

1 开锁（0x11）--钥匙模块的锁

上位机指令数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0006 | 0x11 |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] | 控制板层地址 |  |
|  |  | DATA[1] | 电机锁地址 |  |
|  |  | DATA[2] | 开锁时间（单位50ms） 0x64 – 5s 0x78 – 6s 0x8C – 7s 开锁时间超时后自动关锁 |  |

◆操作返回：

设备返回数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0006 | 0x11 |  |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] |  | 控制板层地址 |  |
|  |  | DATA[1] |  | 电机锁地址 |  |
|  |  | DATA[2] |  | 返回状态，0x00表示成功，否则失败 |  |

例如：

发送指令：

AA 00 06 11 01 01 64 73

返回指令：

AA 00 06 11 01 01 00 17

2 下发屏数据（0x14）

上位机指令数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0205 | 0x14 |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] | 控制板层地址 |  |
|  |  | DATA[1] | 电机锁地址 |  |
|  |  | DATA[2-N] | 512字节的图片数据 |  |

◆操作返回：

设备返回数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0006 | 0x14 |  |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] |  | 控制板层地址 |  |
|  |  | DATA[1] |  | 电机锁地址 |  |
|  |  | DATA[2] |  | 返回状态，0x00表示成功，否则失败 |  |

例如：

发送指令：

AA 02 05 14 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FE 92 DE 7A 33 FF 3B 3A 5E 92 FE FE 00 00 00 00 FE FE CE CE CE FE FE 3C 00 00 00 00 FE FE EE EE EE CE 80 00 00 E0 F8 FC DE EE EE EE CE 00 00 00 0C 0E 0E 8E DE FC 7C 00 00 0E 0E 0E 0E CE FE 7E 0E 00 00 F8 FC 1E 0E 0E 1E FC F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 1D 1D 15 15 D5 D5 D5 D5 55 75 75 35 04 00 00 00 3F 3F 39 39 39 39 3F 1F 0E 00 00 00 38 38 38 38 3D 1F 0F 00 00 07 1F 3D 38 38 38 1F 0F 00 00 38 3C 3E 3F 3B 39 38 38 00 00 00 20 38 3E 0F 01 00 00 00 00 0F 1F 3C 38 38 3C 1F 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4

返回指令：

AA 00 06 14 01 01 00 12

3 获取全部电机锁状态（0x90）

上位机指令数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0003 | 0x90 |  |  |
| 参数说明 |  | None |  |  |

◆操作返回：

设备返回数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA |  | 0x11 |  |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] |  | 返回状态，0x00表示成功 |  |
|  |  | DATA[1] |  | 高4位：控制板层地址，低4位：电机锁地址 |  |
|  |  | DATA[2-9] |  | 读取标签状态： FF FF FF FF FF FF FF FF表示电机锁断开 00 00 00 00 00 00 00 00表示未读到标签 XX XX XX XX XX XX XX E0表示读到标签ID |  |
|  |  | …. |  | 以此类推 |  |

例如：

发送指令：

AA 00 03 90 93

返回指令：

AA 00 B8 90 00 11 E3 34 11 22 90 89 04 E0 12 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 41 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 FF FF FF FF FF FF FF FF 43 FF FF FF FF FF FF FF FF 44 FF FF FF FF FF FF FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF FF 71

数据说明：

控制板最多12层，每层接1-5号电机锁，根据柜子的电机锁个数不同返回的数据包长度不同。

示例：

20个电机锁柜子数据：

AA 00 B8 90 00 11 E3 34 11 22 90 89 04 E0 12 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 41 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 FF FF FF FF FF FF FF FF 43 FF FF FF FF FF FF FF FF 44 FF FF FF FF FF FF FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF FF 71

AA：起始字节

00 B8： 数据长度

90：指令码

00：状态码

11 E3 34 11 22 90 89 04 E0：11表示第1层的第1个电机锁，E3 34 11 22 90 89 04 E0是标签ID

12 00 00 00 00 00 00 00 00：12表示第1层的第2个电机锁，00 00 00 00 00 00 00 00表示没读到标签

41 FF FF FF FF FF FF FF FF：41表示第4层的第1个电机锁，FF FF FF FF FF FF FF FF表示没接电机锁

71：校验位 (00 B8 90 00 11 E3 34 11 22 90 89 04 E0 12 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 41 FF FF FF FF FF FF FF FF 42 FF FF FF FF FF FF FF FF 43 FF FF FF FF FF FF FF FF 44 FF FF FF FF FF FF FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF FF)的异或校验

4 打开门锁（0xA1）--外边门锁

上位机指令数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0004 | 0xA1 |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] | 开锁时间（单位100ms） 0x02 – 200ms |  |

◆操作返回：

设备返回数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0005 | 0xA1 |  |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] |  | 返回状态， 0x00表示成功，否则失败 |  |
|  |  | DATA[1] |  | 当前锁状态，0x01表示开，0x00表示关 |  |

例如：

发送指令：

AA 00 04 A1 02 A7

返回指令：

AA 00 05 A1 00 01 A5

5 获取门锁（0xA2）

上位机指令数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0003 | 0xA2 |  |  |
| 参数说明 |  | 无 |  |  |

◆操作返回：

设备返回数据包：

| STX | LEN | CMD | DATA |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 0x0005 | 0xA2 |  |  |  |
| 参数说明 |  | DATA[0] |  | 返回状态， 0x00表示成功，否则失败 |  |
|  |  | DATA[1] |  | 当前锁状态，0x01表示开，0x00表示关 |  |

例如：

发送指令：

AA 00 03 A2 A1

返回指令：

AA 00 05 A2 00 01 A6

三 主动上报

1 上报标签状态（0x91）

控制板一旦监测到电机锁标签状态变化，会主动上报变动的标签数据。

示例：

AA 00 0C 91 11 E3 34 11 22 90 89 04 E0 95

此指令表示第1层的第1个电机锁检测到钥匙。

AA：起始字节

00 0C：数据长度

91：指令码

11 E3 34 11 22 90 89 04 E0：11表示第1层的第1个电机锁，E3 34 11 22 90 89 04 E0是标签ID

AA 00 0C 91 11 00 00 00 00 00 00 00 00 8C

此指令表示第1层的第1个电机锁钥匙取走。

AA：起始字节

00 0C：数据长度

91：指令码

11 00 00 00 00 00 00 00 00：11表示第1层的第1个电机锁，00 00 00 00 00 00 00 00表示电机锁未读到标签

AA 00 0C 91 11 FF FF FF FF FF FF FF FF 8C

此指令表示第1层的第1个电机锁检测电机锁断开。

AA：起始字节

00 0C：数据长度

91：指令码

11 FF FF FF FF FF FF FF FF：11表示第1层的第1个电机锁，FF FF FF FF FF FF FF FF表示电机锁断开

2 上报门锁状态（0xA0）

控制板一旦监测到门锁状态变化，会主动上报门锁状态。

示例：

AA 00 04 A0 01 A5

此指令表示门锁打开

AA 00 04 A0 00 A4

此指令表示门锁关闭

校验算法

static uint8_t Calc_Bcc(uint8_t *buff, uint16_t len)

{

uint8_t  Cal_Xor = 0;

for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

Cal_Xor ^= buff[i];

}

return Cal_Xor;

}

四 错误码

| ERROR CODE | 功能描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 命令执行成功 |
| 0x81 | 命令执行失败 |
| 0x82 | 输入参数错误 |